| Ｂ３２２ Ｂ３２２ ペン軸は常に垂直を保つ （Ｂ３２３/３２４は１５°） B3213 B3223 B3233 B3243 ヒートペン用 限定品 オプションビット B32x 溶接跡４枚刃ビット （ツィンメリットコーティングビット） ピッチ0.2、0.4、0.55、0.75 ## 取扱説明書 |  |  | ３．使用方法 (1) 準備 ヒートペンにビットを取り付け、温度を１６０に設定し、温度が安定するまで待ちます。プラバンに直接モールドする場合は、１段高めの温度設定にします。 (2)溶接跡のモールド パネルの周囲溶接部分の場合、ビットを約４５度傾けて、パネルの縁をベース側に押し付けるようにスタンプしていきます。 パネルの周囲が痩せるのを防ぎたい場合には、縁に伸ばしランナーなどを当てて上からスタンプします。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注意 メモ ４枚刃パターン面 （傾斜約１５°） B321 B322 B324 B323 谷コーナー部の溶接跡の場合は、スケールに合ったピッチのビットを使用すると刃幅が広過ぎるので、刃幅をヤスリで６０～７０％に落としてから使用してください。 長い直線部分の溶接跡（1/35）は、限定品の装甲溶接跡ビットＡ・Ｂ（B311・B312）を使用すると効率良く作業できます。 2009.11.19 ご使用前に、この説明書と台紙裏面の『使用上のご注意』をよくお読みの上、使用してください。『安全上のご注意』ならびに、ヒートペンの基本的な使い方については、ヒートペン本体の取扱説明書をお読みください。 １．特長 ・プラスチックの表面に並行な４本の溝パターンをモールドすることができます。 ・各スケールの戦車の装甲板の溶接跡や、ツィンメリットコーティングのモールド加工に最適です。 ・Ｂ３２１（0.2mmピッチ）は、1/48以下の溶接跡、1/144のツィンメリットコーティングに適しています。 ・Ｂ３２２（0.4mmピッチ）は、1/35の溶接跡、1/72～1/76のツィンメリットコーティングに適しています。 ・Ｂ３２４（0.55mmピッチ）は、大スケールの溶接跡、1/48のツィンメリットコーティングに適しています。 ・Ｂ３２３（0.75mmピッチ）は、大スケールの溶接跡、1/35のツィンメリットコーティングに適しています。材質は銅製です。 ・Ｂ３２３とＢ３２４のパターン面は、ペンの軸に対して１５°の傾斜角を持ちます。 ２．使用上のご注意 Ｂ３２１のビットの先は、曲がりやすいので、強い力で押し付けないでください。 プラスチック（キット）以外の素材にパターンをモールドすることは出来ません。 |  |  | (3) ツィンメリットコーティングのモールド 何も盛らずに直接表面にスタンプするやり方と、切断したプラシート（ホビーベースの0.14mmが最適です）を当ててスタンプする方法（盛り）があります。1/144（Ｂ３２１）の場合は直接スタンプ、それ以外の場合は、肉厚の目減りが無い「盛り」をお薦めします。 Ｂ３２１（0.2mm）・Ｂ３２２（0.4mm）の場合は、パターン面がペンの軸に対して垂直になっていますので、先端の曲げ角度に惑わされずに真っ直ぐ押し付けます。 ・広い平面を加工すると、加工表面の熱収縮によりお椀状に反る場合があります。裏面から補強するなどして、反りを防止してから加工してください。 ・プラシートは溶剤で接着しないでください。モールドが崩れます。 ４．ビットの補修について 基本的に修理は行いませんが（新規製作と手間が変わらないため）、事情によりセット商品のバラ売りは可能です。販売店もしくはイベント会場等でお問い合わせください。 ※破損したビットは、ドリル・ヤスリ等で加工して別の形状のモールド用にお使いください。 ５．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |
| B3213 B3223 B3233 B3243 ヒートペン用 限定品 オプションビット B32x 溶接跡４枚刃ビット （ツィンメリットコーティングビット） ピッチ0.2、0.4、0.55、0.75 ## 取扱説明書 |  |  | ３．使用方法 (1) 準備 ヒートペンにビットを取り付け、温度を１６０に設定し、温度が安定するまで待ちます。プラバンに直接モールドする場合は、１段高めの温度設定にします。 (2)溶接跡のモールド パネルの周囲溶接部分の場合、ビットを約４５度傾けて、パネルの縁をベース側に押し付けるようにスタンプしていきます。 パネルの周囲が痩せるのを防ぎたい場合には、縁に伸ばしランナーなどを当てて上からスタンプします。 |
| 注意 メモ Ｂ３２２ Ｂ３２２ ペン軸は常に垂直を保つ （Ｂ３２３/３２４は１５°） ４枚刃パターン面 （傾斜約１５°） B321 B322 B324 B323 谷コーナー部の溶接跡の場合は、スケールに合ったピッチのビットを使用すると刃幅が広過ぎるので、刃幅をヤスリで６０～７０％に落としてから使用してください。 長い直線部分の溶接跡（1/35）は、限定品の装甲溶接跡ビットＡ・Ｂ（B311・B312）を使用すると効率良く作業できます。 2009.11.19 ご使用前に、この説明書と台紙裏面の『使用上のご注意』をよくお読みの上、使用してください。『安全上のご注意』ならびに、ヒートペンの基本的な使い方については、ヒートペン本体の取扱説明書をお読みください。 １．特長 ・プラスチックの表面に並行な４本の溝パターンをモールドすることができます。 ・各スケールの戦車の装甲板の溶接跡や、ツィンメリットコーティングのモールド加工に最適です。 ・Ｂ３２１（0.2mmピッチ）は、1/48以下の溶接跡、1/144のツィンメリットコーティングに適しています。 ・Ｂ３２２（0.4mmピッチ）は、1/35の溶接跡、1/72～1/76のツィンメリットコーティングに適しています。 ・Ｂ３２４（0.55mmピッチ）は、大スケールの溶接跡、1/48のツィンメリットコーティングに適しています。 ・Ｂ３２３（0.75mmピッチ）は、大スケールの溶接跡、1/35のツィンメリットコーティングに適しています。材質は銅製です。 ・Ｂ３２３とＢ３２４のパターン面は、ペンの軸に対して１５°の傾斜角を持ちます。 ２．使用上のご注意 Ｂ３２１のビットの先は、曲がりやすいので、強い力で押し付けないでください。 プラスチック（キット）以外の素材にパターンをモールドすることは出来ません。 |  |  | (3) ツィンメリットコーティングのモールド 何も盛らずに直接表面にスタンプするやり方と、切断したプラシート（ホビーベースの0.14mmが最適です）を当ててスタンプする方法（盛り）があります。1/144（Ｂ３２１）の場合は直接スタンプ、それ以外の場合は、肉厚の目減りが無い「盛り」をお薦めします。 Ｂ３２１（0.2mm）・Ｂ３２２（0.4mm）の場合は、パターン面がペンの軸に対して垂直になっていますので、先端の曲げ角度に惑わされずに真っ直ぐ押し付けます。 ・広い平面を加工すると、加工表面の熱収縮によりお椀状に反る場合があります。裏面から補強するなどして、反りを防止してから加工してください。 ・プラシートは溶剤で接着しないでください。モールドが崩れます。 ４．ビットの補修について 基本的に修理は行いませんが（新規製作と手間が変わらないため）、事情によりセット商品のバラ売りは可能です。販売店もしくはイベント会場等でお問い合わせください。 ※破損したビットは、ドリル・ヤスリ等で加工して別の形状のモールド用にお使いください。 ５．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |