| 切断部 溶着部 剥離紙の裏面 (ラベルの台紙） ポリ袋 ボール紙 ビット 溶着作業の方法 ポリ袋 ボール紙 ビット 切断溶着作業の方法 板ガラス チャック付き袋の切断 切断予定ライン チャック部 剥離紙 先に潰す ヒートペン用 限定品 オプションビット B331 ②ガイドのボール紙を指で押さえ、ビットを垂直に保ったまま、ガイドのボール紙に沿ってゆっくり剥離紙の上を動かします。 ポリ袋溶着ビット ## 取扱説明書 |  |  | (3) 切断溶着作業 ①板ガラスの上に溶着するポリ袋を乗せ、溶着するラインに沿って上からボール紙を当ててガイドにします。なるべく使用する側にボール紙を当ててください。 ※OPPの場合は、板ガラスの代わりにボール紙を使用した方が作業性が良いです。 |
| --- | --- | --- | --- |
| メモ ご注意 メモ ご注意 メモ 2009.03.15 ご使用前に、この説明書と台紙裏面の『使用上のご注意』をよくお読みの上、使用してください。『安全上のご注意』ならびに、ヒートペンの基本的な使い方については、ヒートペン本体の取扱説明書をお読みください。 １．特長 作業方法によって、ポリ袋（ポリエチレン、ポリプロピレン）の切断溶着と、溶着のみの使い分けが出来ます。 ※OPP素材は切断溶着のみ可能です。 ２．使用方法 (1) 準備 ヒートペンにビットを取り付け、温度を１８０以下に設定し、温度が安定するまで待ちます。 ※OPPの場合は、２７０に設定します。 作業内容に応じて、別途以下の物を用意してください。 溶着・・・・・厚さ１ｍｍ程度のボール紙（ガイド／下敷き用）、剥離紙(ラベルの台紙) 切断溶着・・・厚さ１ｍｍ程度のボール紙（ガイド用）、板ガラス（下敷き用） (2) 溶着作業 ①ボール紙の上に溶着するポリ袋を乗せ、溶着するラインに沿って剥離紙を当て、上からボール紙を当ててガイドにします。 ②ガイドのボール紙を指で押さえ、ビットを垂直に保ったまま、ガイドのボール紙に沿ってゆっくり剥離紙の上を動かします。 ビットを速く動かすと、溶着が不完全になることがあるので、何度か試してから動かす速度を決めてください。 溶着専用の用途には、平先ビットベースの先端の角を丸めた形状の方が適しています。 |  |  | ビットをゆっくり動かす程、溶着は確実ですが、切断面の仕上がりは汚くなります。 切断ラインの気密性が必要な場合は、作業後に圧力をかけて空気漏れが無いか確認してください。 チャック付きのポリ袋を切断する場合は、チャック部分に剥離紙を当て、上からチャック部分を押しつぶしてから切断作業を行います。（右図） ４．ビットの補修について 基本的に修理は行いませんが（新規製作と手間が変わらないため）、事情によりセット商品のバラ売りは可能です。販売店もしくはイベント会場等でお問い合わせください。 ※破損したビットは、ヤスリやドリル等で加工して別の形状のモールド用にお使いください。 ５．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |
| ポリ袋 ボール紙 ビット 切断溶着作業の方法 板ガラス チャック付き袋の切断 切断予定ライン チャック部 剥離紙 先に潰す ヒートペン用 限定品 オプションビット B331 ②ガイドのボール紙を指で押さえ、ビットを垂直に保ったまま、ガイドのボール紙に沿ってゆっくり剥離紙の上を動かします。 ポリ袋溶着ビット ## 取扱説明書 |  |  | (3) 切断溶着作業 ①板ガラスの上に溶着するポリ袋を乗せ、溶着するラインに沿って上からボール紙を当ててガイドにします。なるべく使用する側にボール紙を当ててください。 ※OPPの場合は、板ガラスの代わりにボール紙を使用した方が作業性が良いです。 |
| 切断部 溶着部 剥離紙の裏面 (ラベルの台紙） ポリ袋 ボール紙 ビット 溶着作業の方法 メモ ご注意 メモ ご注意 メモ 2009.03.15 ご使用前に、この説明書と台紙裏面の『使用上のご注意』をよくお読みの上、使用してください。『安全上のご注意』ならびに、ヒートペンの基本的な使い方については、ヒートペン本体の取扱説明書をお読みください。 １．特長 作業方法によって、ポリ袋（ポリエチレン、ポリプロピレン）の切断溶着と、溶着のみの使い分けが出来ます。 ※OPP素材は切断溶着のみ可能です。 ２．使用方法 (1) 準備 ヒートペンにビットを取り付け、温度を１８０以下に設定し、温度が安定するまで待ちます。 ※OPPの場合は、２７０に設定します。 作業内容に応じて、別途以下の物を用意してください。 溶着・・・・・厚さ１ｍｍ程度のボール紙（ガイド／下敷き用）、剥離紙(ラベルの台紙) 切断溶着・・・厚さ１ｍｍ程度のボール紙（ガイド用）、板ガラス（下敷き用） (2) 溶着作業 ①ボール紙の上に溶着するポリ袋を乗せ、溶着するラインに沿って剥離紙を当て、上からボール紙を当ててガイドにします。 ②ガイドのボール紙を指で押さえ、ビットを垂直に保ったまま、ガイドのボール紙に沿ってゆっくり剥離紙の上を動かします。 ビットを速く動かすと、溶着が不完全になることがあるので、何度か試してから動かす速度を決めてください。 溶着専用の用途には、平先ビットベースの先端の角を丸めた形状の方が適しています。 |  |  | ビットをゆっくり動かす程、溶着は確実ですが、切断面の仕上がりは汚くなります。 切断ラインの気密性が必要な場合は、作業後に圧力をかけて空気漏れが無いか確認してください。 チャック付きのポリ袋を切断する場合は、チャック部分に剥離紙を当て、上からチャック部分を押しつぶしてから切断作業を行います。（右図） ４．ビットの補修について 基本的に修理は行いませんが（新規製作と手間が変わらないため）、事情によりセット商品のバラ売りは可能です。販売店もしくはイベント会場等でお問い合わせください。 ※破損したビットは、ヤスリやドリル等で加工して別の形状のモールド用にお使いください。 ５．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |