| ヒートペン用 限定品 オプションビット B34x 溶接跡ビット 半円連続タイプ(各サイズ) ## 取扱説明書 |  |  | (2) 平面上への溶接跡のモールド作業 平面上に溶接跡をモールドする場合は、何も盛らずに直接モールドします。（Ａ図） モールドパターン面と素材の並行を保つには、目視で角度を合わせるよりも、パーツの裏側を指で抑えてビット面に押し付けた方が確実です。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶接跡パターン面 簡易識別色 (青：0.7 緑：1.0 赤：1.5) 注意 メモ Ａ図 Ｂ図 Ｃ図 盛り上がり メモ ビットの当たりが強過ぎると、パターン面の両側に不要な盛り上がりが大きくなるので、注意します。不要な盛り上がりは、精密彫刻刀などで切り取ってください。 2011.05.26 ご使用前に、この説明書と台紙裏面の『使用上のご注意』をよくお読みの上、使用してください。『安全上のご注意』ならびに、ヒートペンの基本的な使い方については、ヒートペン本体の取扱説明書をお読みください。 １．特長 プラスチックの表面に半円形の装甲板の溶接跡をモールド（長さ４ミリの連続スタンプ）することができます。 １／３５スケールの戦車の装甲板の溶接跡の再現に最適です。 別売のシングルタイプに比べ、作業時間が短く、再現性が格段に良いのが特長ですが、押し付けにより両側面に盛り上がりが出易いため、温度・角度・力・時間の管理が難しく、事前の練習と集中力が要求されます。 細かい修正作業は、シングルタイプの方が適しています。 ２．使用上のご注意 パターンのピッチや深さは、手加工のため、ばらつきがあります。 簡易識別色は、定着力があまり強くないため、こすると落ちることがあります。必要に応じて、油性マジック等で上書きしてください。 プラスチック（キット）以外の素材に溶接跡をモールドすることは出来ません。 ３．使用方法 (1) 準備 ①ヒートペンにビットを取り付け、温度を１６０に設定し、温度が安定するまで待ちます。プラバンに直接モールドする場合は、少し高めの温度設定にします。 ②パーツの裏面など、不要なものにスタンプして力加減・押し付け時間を十分に確認しておきます。付属のモールドサンプルを参考に、側面の盛り上がりが目立たないレベルになるまで調整します。 |  |  | 厚紙や木片などを貼り付けてガイドにすると、奇麗な直線を保つ事ができます。 (3) コーナー部への溶接跡のモールド作業 伸ばしランナーを溶接部分の長さに合わせてカットし、ランナーの上から押し付けてモールドします。（Ｂ図） 接着剤は併用しないでください。 伸ばしランナーが太い場合は、パターン面の両側にはみ出しますが、後で彫刻刀などで削り取ってください。必要に応じて上から再度モールドして仕上げます。 (4) パネル段差部への溶接跡のモールド作業 四角いパネルなどの貼り付け溶接の場合は、直接コーナー部分を潰してモールドすることもできます。（Ｃ図） ４．ビットの補修について 基本的に修理は行いませんが（新規製作と手間が変わらないため）、事情によりセット商品のバラ売りは可能です。販売店もしくはイベント会場等でお問い合わせください。 ※破損したビットは、ドリル等で加工して別の形状のモールド用にお使いください。 ５．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |
| ヒートペン用 限定品 オプションビット B34x 溶接跡ビット 半円連続タイプ(各サイズ) ## 取扱説明書 |  |  | (2) 平面上への溶接跡のモールド作業 平面上に溶接跡をモールドする場合は、何も盛らずに直接モールドします。（Ａ図） モールドパターン面と素材の並行を保つには、目視で角度を合わせるよりも、パーツの裏側を指で抑えてビット面に押し付けた方が確実です。 |
| 注意 メモ Ａ図 Ｂ図 Ｃ図 盛り上がり メモ 溶接跡パターン面 簡易識別色 (青：0.7 緑：1.0 赤：1.5) ビットの当たりが強過ぎると、パターン面の両側に不要な盛り上がりが大きくなるので、注意します。不要な盛り上がりは、精密彫刻刀などで切り取ってください。 2011.05.26 ご使用前に、この説明書と台紙裏面の『使用上のご注意』をよくお読みの上、使用してください。『安全上のご注意』ならびに、ヒートペンの基本的な使い方については、ヒートペン本体の取扱説明書をお読みください。 １．特長 プラスチックの表面に半円形の装甲板の溶接跡をモールド（長さ４ミリの連続スタンプ）することができます。 １／３５スケールの戦車の装甲板の溶接跡の再現に最適です。 別売のシングルタイプに比べ、作業時間が短く、再現性が格段に良いのが特長ですが、押し付けにより両側面に盛り上がりが出易いため、温度・角度・力・時間の管理が難しく、事前の練習と集中力が要求されます。 細かい修正作業は、シングルタイプの方が適しています。 ２．使用上のご注意 パターンのピッチや深さは、手加工のため、ばらつきがあります。 簡易識別色は、定着力があまり強くないため、こすると落ちることがあります。必要に応じて、油性マジック等で上書きしてください。 プラスチック（キット）以外の素材に溶接跡をモールドすることは出来ません。 ３．使用方法 (1) 準備 ①ヒートペンにビットを取り付け、温度を１６０に設定し、温度が安定するまで待ちます。プラバンに直接モールドする場合は、少し高めの温度設定にします。 ②パーツの裏面など、不要なものにスタンプして力加減・押し付け時間を十分に確認しておきます。付属のモールドサンプルを参考に、側面の盛り上がりが目立たないレベルになるまで調整します。 |  |  | 厚紙や木片などを貼り付けてガイドにすると、奇麗な直線を保つ事ができます。 (3) コーナー部への溶接跡のモールド作業 伸ばしランナーを溶接部分の長さに合わせてカットし、ランナーの上から押し付けてモールドします。（Ｂ図） 接着剤は併用しないでください。 伸ばしランナーが太い場合は、パターン面の両側にはみ出しますが、後で彫刻刀などで削り取ってください。必要に応じて上から再度モールドして仕上げます。 (4) パネル段差部への溶接跡のモールド作業 四角いパネルなどの貼り付け溶接の場合は、直接コーナー部分を潰してモールドすることもできます。（Ｃ図） ４．ビットの補修について 基本的に修理は行いませんが（新規製作と手間が変わらないため）、事情によりセット商品のバラ売りは可能です。販売店もしくはイベント会場等でお問い合わせください。 ※破損したビットは、ドリル等で加工して別の形状のモールド用にお使いください。 ５．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |