| ヒートペン用 限定品 オプションビット B41x ラインに沿ってマスキングテープでしっかりと固定します。特に、リベット定規がビットに押されてずれるのを防ぐため、リベット定規の側面までしっかり固定します。 沈頭リベットビット (各サイズ) ## 取扱説明書 |  |  | ３．使用方法 (1) 準備 ヒートペンにビットを取り付け、温度を１６０（最低）に設定し、温度が安定するまで待ちます。 (2) 作業手順 ①リベット定規を使用する場合は、リベット定規をパネル |
| --- | --- | --- | --- |
| メモ ビットのサイズと種別の刻印 沈頭用丸穴 簡易識別色 ① ② 完成 パネルライン メモ 2008.11.07 ご使用前に、この説明書と台紙裏面の『使用上のご注意』をよくお読みの上、使用してください。『安全上のご注意』ならびに、ヒートペンの基本的な使い方については、ヒートペン本体の取扱説明書をお読みください。 １．特長 プラスチックの表面に沈頭リベットの頭（円形溝）をモールドすることができます。 １／４８スケール以上の航空機のリベット頭の再現に最適です。 別売りのリベット定規を併用することで、等間隔で真っ直ぐなリベットラインをモールドすることが出来ます。 ２．使用上のご注意 ビットの先端は、変形しやすいので、硬い物に押し付けたり、ぶつけたりしないでください。先端が変形すると、正常なモールドが成形出来ません。 ヒートペンは必ず垂直に（誤差２°以内を目安に）持って作業してください。 簡易識別色は、定着力があまり強くないため、こすると落ちることがあります。必要に応じて、油性マジック等で上書きしてください。 |  |  | リベット定規を貼る時のパネルラインとの距離は、事前に確認しておきましょう。 ②ビットの先端をリベット定規の谷間に当て、１秒前後押し付けた後、すぐに離します。 モールド跡は、円形溝の内外に盛り上がりが出来ますが、モールドを目立たせる効果があるので、無理して削る必要はありません。 ４．ビットの補修について 基本的に修理は行いませんが（新規製作と手間が変わらないため）、事情によりセット商品のバラ売りは可能です。販売店もしくはイベント会場等でお問い合わせください。 ※破損したビットは、ドリル等で加工して別の形状のモールド用にお使いください。 ５．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |
| ヒートペン用 限定品 オプションビット B41x ラインに沿ってマスキングテープでしっかりと固定します。特に、リベット定規がビットに押されてずれるのを防ぐため、リベット定規の側面までしっかり固定します。 沈頭リベットビット (各サイズ) ## 取扱説明書 |  |  | ３．使用方法 (1) 準備 ①ヒートペンにビットを取り付け、温度を１６０（最低）に設定し、温度が安定するまで待ちます。 (2) 作業手順 ①リベット定規を使用する場合は、リベット定規をパネル |
| メモ ビットのサイズと種別の刻印 沈頭用丸穴 簡易識別色 ① ② 完成 パネルライン メモ 2008.11.07 ご使用前に、この説明書と台紙裏面の『使用上のご注意』をよくお読みの上、使用してください。『安全上のご注意』ならびに、ヒートペンの基本的な使い方については、ヒートペン本体の取扱説明書をお読みください。 １．特長 プラスチックの表面に沈頭リベットの頭（円形溝）をモールドすることができます。 １／４８スケール以上の航空機のリベット頭の再現に最適です。 別売りのリベット定規を併用することで、等間隔で真っ直ぐなリベットラインをモールドすることが出来ます。 ２．使用上のご注意 ビットの先端は、変形しやすいので、硬い物に押し付けたり、ぶつけたりしないでください。先端が変形すると、正常なモールドが成形出来ません。 ヒートペンは必ず垂直に（誤差２°以内を目安に）持って作業してください。 簡易識別色は、定着力があまり強くないため、こすると落ちることがあります。必要に応じて、油性マジック等で上書きしてください。 |  |  | リベット定規を貼る時のパネルラインとの距離は、事前に確認しておきましょう。 ②ビットの先端をリベット定規の谷間に当て、１秒前後押し付けた後、すぐに離します。 モールド跡は、円形溝の内外に盛り上がりが出来ますが、モールドを目立たせる効果があるので、無理して削る必要はありません。 ４．ビットの補修について 基本的に修理は行いませんが（新規製作と手間が変わらないため）、事情によりセット商品のバラ売りは可能です。販売店もしくはイベント会場等でお問い合わせください。 ※破損したビットは、ドリル等で加工して別の形状のモールド用にお使いください。 ５．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |