| ヒートペン用 限定品 オプションビット B42x 「－」ネジ頭ビット (各サイズ) ## 取扱説明書 |  |  | ３．使用方法 (1) 準備 ①ヒートペンにビットを取り付け、温度を１６０（最低）に設定し、温度が安定するまで待ちます。 ②通常の成形キットのプラスチックの場合、ヒートペンの最低温度よりも少し低めの温度が最適です。温度を下げるには、ヒートペンの電源電圧を下げる（９０Ｖ前後）、扇風機などの弱い風を当てる、ヒートペンの先端部に向けて５回程度大きく息を吹き |
| --- | --- | --- | --- |
| メモ １回目のモールド ２回目のモールド １回目のモールド後、表面削り 加工サンプル ビットのサイズと種別の刻印 －ネジ用穴 簡易識別色 ネジ方向マーカー ① ② 完成 ③ 方向を 合わせる ご注意 2019.07.12 かける（２～３分毎に繰り返す）などのやり方があります。 型番; 円溝中心径（刻印）; 簡易識別色（２本線）. Ｂ４２１; φ0.55 mm（0.55－）; 銀. Ｂ４２０; φ0.65 mm（0.65－）; 青. Ｂ４２２; φ0.75 mm（0.75－）; 緑. Ｂ４２３; φ1.0 mm（1.0－）; 黒. Ｂ４２４; φ1.2 mm（1.2－）; 青. Ｂ４２５; φ1.4 mm（1.4－）; 赤. Ｂ４２６; φ1.8 mm（1.8－）; 緑. ご使用前に、この説明書と台紙裏面の『使用上のご注意』をよくお読みの上、使用してください。『安全上のご注意』ならびに、ヒートペンの基本的な使い方については、ヒートペン本体の取扱説明書をお読みください。 １．特長 プラスチックの表面に「－」ネジの頭（円形溝＋中央に直線溝）をモールドすることができます。 装甲車両の上面や、点検パネルの固定ネジのモールド再現に最適です。 添付の加工サンプルは、商品現品によるものですので、見本としてご活用ください。 ■各モデルの仕様 ２．使用上のご注意 ビットの先端は、変形しやすいので、硬い物に押し付けたり、ぶつけたりしないでください。先端が変形すると、正常なモールドが成形出来ません。 ヒートペンは必ず垂直に（誤差２°以内を目安に）持って作業してください。 簡易識別色およびネジ方向マーカーは、定着力があまり強くないため、こすると落ちることがあります。必要に応じて、油性マジック等で上書きしてください。 |  |  | (2) 作業手順 ①加工したい面に対して、数秒ビットの先端を押し付け、素早く離します。この時、ビットが横方向に動いたりしないように気を付けます。 ②よく切れる彫刻刀や、サンドぺーパーを使って、モールドの出っ張った部分を削ってフラットにします。この状態で完成とすることもできますが、溝が細いので、メリハリが無いモールドになります。 ③ネジ方向マーカーとモールドのネジ方向を合わせ、１回目の加工部分に再度ビットを当てます。当てる時間は１秒前後と短めにし、押し付ける力も最小限にします。モールドのエッジが少し鈍りますが、溝が幅広く見える分、目立つようになります。 キットのランナーなど、同じ材料を使って十分に練習してから本番に臨みましょう。 Ｂ４２１・「－」ネジ頭ビットφ０．５５ では、再モールドの位置合わせが難しいので、１回目のスタンプだけ、もしくは表面削りまでとした方が見栄えが良いです。 ４．ビットの補修について 基本的に修理は行いませんが（新規製作と手間が変わらないため）、事情によりセット商品のバラ売りは可能です。販売店もしくはイベント会場等でお問い合わせください。 ※破損したビットは、ドリル等で加工して別の形状のモールド用にお使いください。 ５．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー URL：http://brain.world.coocan.jp/ |
| ヒートペン用 限定品 オプションビット B42x 「－」ネジ頭ビット (各サイズ) ## 取扱説明書 |  |  | ３．使用方法 (1) 準備 ①ヒートペンにビットを取り付け、温度を１６０（最低）に設定し、温度が安定するまで待ちます。 ②通常の成形キットのプラスチックの場合、ヒートペンの最低温度よりも少し低めの温度が最適です。温度を下げるには、ヒートペンの電源電圧を下げる（９０Ｖ前後）、扇風機などの弱い風を当てる、ヒートペンの先端部に向けて５回程度大きく息を吹き |
| メモ １回目のモールド ２回目のモールド １回目のモールド後、表面削り 加工サンプル ビットのサイズと種別の刻印 －ネジ用穴 簡易識別色 ネジ方向マーカー ① ② 完成 ③ 方向を 合わせる ご注意 2019.07.12 かける（２～３分毎に繰り返す）などのやり方があります。 型番; 円溝中心径（刻印）; 簡易識別色（２本線）. Ｂ４２１; φ0.55 mm（0.55－）; 銀. Ｂ４２０; φ0.65 mm（0.65－）; 青. Ｂ４２２; φ0.75 mm（0.75－）; 緑. Ｂ４２３; φ1.0 mm（1.0－）; 黒. Ｂ４２４; φ1.2 mm（1.2－）; 青. Ｂ４２５; φ1.4 mm（1.4－）; 赤. Ｂ４２６; φ1.8 mm（1.8－）; 緑. ご使用前に、この説明書と台紙裏面の『使用上のご注意』をよくお読みの上、使用してください。『安全上のご注意』ならびに、ヒートペンの基本的な使い方については、ヒートペン本体の取扱説明書をお読みください。 １．特長 プラスチックの表面に「－」ネジの頭（円形溝＋中央に直線溝）をモールドすることができます。 装甲車両の上面や、点検パネルの固定ネジのモールド再現に最適です。 添付の加工サンプルは、商品現品によるものですので、見本としてご活用ください。 ■各モデルの仕様 ２．使用上のご注意 ビットの先端は、変形しやすいので、硬い物に押し付けたり、ぶつけたりしないでください。先端が変形すると、正常なモールドが成形出来ません。 ヒートペンは必ず垂直に（誤差２°以内を目安に）持って作業してください。 簡易識別色およびネジ方向マーカーは、定着力があまり強くないため、こすると落ちることがあります。必要に応じて、油性マジック等で上書きしてください。 |  |  | (2) 作業手順 ①加工したい面に対して、数秒ビットの先端を押し付け、素早く離します。この時、ビットが横方向に動いたりしないように気を付けます。 ②よく切れる彫刻刀や、サンドぺーパーを使って、モールドの出っ張った部分を削ってフラットにします。この状態で完成とすることもできますが、溝が細いので、メリハリが無いモールドになります。 ③ネジ方向マーカーとモールドのネジ方向を合わせ、１回目の加工部分に再度ビットを当てます。当てる時間は１秒前後と短めにし、押し付ける力も最小限にします。モールドのエッジが少し鈍りますが、溝が幅広く見える分、目立つようになります。 キットのランナーなど、同じ材料を使って十分に練習してから本番に臨みましょう。 Ｂ４２１・「－」ネジ頭ビットφ０．５５ では、再モールドの位置合わせが難しいので、１回目のスタンプだけ、もしくは表面削りまでとした方が見栄えが良いです。 ４．ビットの補修について 基本的に修理は行いませんが（新規製作と手間が変わらないため）、事情によりセット商品のバラ売りは可能です。販売店もしくはイベント会場等でお問い合わせください。 ※破損したビットは、ドリル等で加工して別の形状のモールド用にお使いください。 ５．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー URL：http://brain.world.coocan.jp/ |