| ① ② 完成 ③ ④ ⑤ ⑥ ヒートペン用 限定品 オプションビット ①テフロンマットの上に潰したランナーを置き、ビットを垂直に立てた状態でランナーの端っこに突き刺します。 ②そのままビットからランナー本体を引き剥がします。ビット側は動かさないでください。 B44x B45x 尖頭リベット／尖頭 ボルトビット(各サイズ) ## 取扱説明書 |  |  | ３．使用方法 (1) 準備 ①不要なランナーをウェルダーで潰して１ミリ前後の厚さに伸ばします。ホビーベースのプラシート（0.14mm）を２～３枚重ねたもの（溶剤接着は不可）もお薦めです。 ②ヒートペンにビットを取り付け、温度を１６０（最低）に設定し、温度が安定するまで待ちます。 (2) 作業手順 |
| --- | --- | --- | --- |
| メモ ビットのサイズと種別の刻印 Ｓ：尖頭リベット Ｈ：尖頭六角ボルト 型穴 簡易識別色 ピンク：尖頭リベット 白 ：尖頭六角ボルト ※色ラインの本数は型番の下１桁に対応します。 （尖頭リベット0.5/0.6は先細基部に１本/２本） 2011.01.29 型番; タイプ; サイズ; 用 途 例. Ｂ４４０; 尖頭リベット; φ0.5/0.6; 1/35 各装甲車両 中・小型用（φ18/22mm用）. Ｂ４４１; 尖頭リベット; φ0.75; 1/35 旧日本陸軍８９式中戦車（φ28mm用）. Ｂ４４２; 尖頭リベット; φ1.0; 1/35 旧日本陸軍９７式中戦車（φ36mm用）. Ｂ４４３; 尖頭リベット; φ1.2; 1/35 旧日本陸軍９７式中戦車（φ42mm用）. Ｂ４５１; 尖頭六角ボルト; 対辺0.7; 1/35 旧日本陸軍８９式中戦車（対辺25mm用）. Ｂ４５２; 尖頭六角ボルト; 対辺0.9; 1/35 旧日本陸軍９７式中戦車（対辺32mm用）. Ｂ４５３; 尖頭六角ボルト; 対辺1.3; 1/35 旧日本陸軍/米軍戦車（対辺45mm用）. ご使用前に、この説明書と台紙裏面の『使用上のご注意』をよくお読みの上、使用してください。『安全上のご注意』ならびに、ヒートペンの基本的な使い方については、ヒートペン本体の取扱説明書をお読みください。 １．特長 不要なランナーなどを使って、プラスチックの表面に円錐状の突起（リベットのヘッド部分や六角ボルトの頭）をモールドすることができます。 添付の加工サンプルは、商品現品によるものですので、見本としてご活用ください。 モールド作業には、テフロンマット（限定品）が必要です。付属している一部のセット以外のみをお使いの場合は、必ず別途お買い求めください。 レジンには直接モールド出来ませんが、薄くラッカー塗装するとモールドが定着します。 ■各モデルの仕様 ２．使用上のご注意 ビットの先端は、変形しやすいので、硬い物に押し付けたり、ぶつけたりしないでください。先端が少しでも変形すると、正常なリベットのモールドが成形出来ません。 ヒートペンは必ず垂直に（誤差２°以内を目安に）持って作業してください。 簡易識別色は、定着力があまり強くないため、こすると落ちることがあります。必要に応じて、油性マジック等で上書きしてください。 |  |  | ③ビットの周囲にプラが付着している場合は、ピンセットで除去します。 ④ビットをテフロンマットから離します。押し付けただけではプラスチックが完全に充填しないことが多いので、ランナー先端にできたヒゲの一部を先端にくっつけ、先端を目視確認して十分に充填されたか確認します。 ⑤プラスチックを充填したビットの先端を、パーツ上に約２秒前後軽く押し当て、素早く離します。プラバンにモールドする場合は、少し長めに押し当てます。 ⑥モールドの周囲にプラ屑が付いている場合は、彫刻刀などの刃物の先端でこすって落とすか、丸頭リベット用ピンセット（限定品）を使用して削り取ってください。 モールド作業が失敗した場合は、一度剥がしてやり直してください。 モールド形状がなまる時は温度が高過ぎなので、ヒートペンのヒーター部分に２～５回大きく息を吹きかけるなどして温度を下げて作業してください。 ４．ビットの補修について 基本的に修理は行っておりません（新規製作と手間が変わらないため）。 ※破損したビットは、ドリル等で加工して別の形状のモールド用にお使いください。 ５．廃棄について テフロンマットの廃棄時は、絶対に焼却しないでください。テフロンマットの熱分解ガスは有害なので、吸わないでください。（ヒートペンの温度では溶けません） ６．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |
| ① ② 完成 ③ ④ ⑤ ⑥ ヒートペン用 限定品 オプションビット ①テフロンマットの上に潰したランナーを置き、ビットを垂直に立てた状態でランナーの端っこに突き刺します。 ②そのままビットからランナー本体を引き剥がします。ビット側は動かさないでください。 B44x B45x 尖頭リベット／尖頭 ボルトビット(各サイズ) ## 取扱説明書 |  |  | ３．使用方法 (1) 準備 ①不要なランナーをウェルダーで潰して１ミリ前後の厚さに伸ばします。ホビーベースのプラシート（0.14mm）を２～３枚重ねたもの（溶剤接着は不可）もお薦めです。 ②ヒートペンにビットを取り付け、温度を１６０（最低）に設定し、温度が安定するまで待ちます。 (2) 作業手順 |
| メモ ビットのサイズと種別の刻印 Ｓ：尖頭リベット Ｈ：尖頭六角ボルト 型穴 簡易識別色 ピンク：尖頭リベット 白 ：尖頭六角ボルト ※色ラインの本数は型番の下１桁に対応します。 （尖頭リベット0.5/0.6は先細基部に１本/２本） 2011.01.29 型番; タイプ; サイズ; 用 途 例. Ｂ４４０; 尖頭リベット; φ0.5/0.6; 1/35 各装甲車両 中・小型用（φ18/22mm用）. Ｂ４４１; 尖頭リベット; φ0.75; 1/35 旧日本陸軍８９式中戦車（φ28mm用）. Ｂ４４２; 尖頭リベット; φ1.0; 1/35 旧日本陸軍９７式中戦車（φ36mm用）. Ｂ４４３; 尖頭リベット; φ1.2; 1/35 旧日本陸軍９７式中戦車（φ42mm用）. Ｂ４５１; 尖頭六角ボルト; 対辺0.7; 1/35 旧日本陸軍８９式中戦車（対辺25mm用）. Ｂ４５２; 尖頭六角ボルト; 対辺0.9; 1/35 旧日本陸軍９７式中戦車（対辺32mm用）. Ｂ４５３; 尖頭六角ボルト; 対辺1.3; 1/35 旧日本陸軍/米軍戦車（対辺45mm用）. ご使用前に、この説明書と台紙裏面の『使用上のご注意』をよくお読みの上、使用してください。『安全上のご注意』ならびに、ヒートペンの基本的な使い方については、ヒートペン本体の取扱説明書をお読みください。 １．特長 不要なランナーなどを使って、プラスチックの表面に円錐状の突起（リベットのヘッド部分や六角ボルトの頭）をモールドすることができます。 添付の加工サンプルは、商品現品によるものですので、見本としてご活用ください。 モールド作業には、テフロンマット（限定品）が必要です。付属している一部のセット以外のみをお使いの場合は、必ず別途お買い求めください。 レジンには直接モールド出来ませんが、薄くラッカー塗装するとモールドが定着します。 ■各モデルの仕様 ２．使用上のご注意 ビットの先端は、変形しやすいので、硬い物に押し付けたり、ぶつけたりしないでください。先端が少しでも変形すると、正常なリベットのモールドが成形出来ません。 ヒートペンは必ず垂直に（誤差２°以内を目安に）持って作業してください。 簡易識別色は、定着力があまり強くないため、こすると落ちることがあります。必要に応じて、油性マジック等で上書きしてください。 |  |  | ③ビットの周囲にプラが付着している場合は、ピンセットで除去します。 ④ビットをテフロンマットから離します。押し付けただけではプラスチックが完全に充填しないことが多いので、ランナー先端にできたヒゲの一部を先端にくっつけ、先端を目視確認して十分に充填されたか確認します。 ⑤プラスチックを充填したビットの先端を、パーツ上に約２秒前後軽く押し当て、素早く離します。プラバンにモールドする場合は、少し長めに押し当てます。 ⑥モールドの周囲にプラ屑が付いている場合は、彫刻刀などの刃物の先端でこすって落とすか、丸頭リベット用ピンセット（限定品）を使用して削り取ってください。 モールド作業が失敗した場合は、一度剥がしてやり直してください。 モールド形状がなまる時は温度が高過ぎなので、ヒートペンのヒーター部分に２～５回大きく息を吹きかけるなどして温度を下げて作業してください。 ４．ビットの補修について 基本的に修理は行っておりません（新規製作と手間が変わらないため）。 ※破損したビットは、ドリル等で加工して別の形状のモールド用にお使いください。 ５．廃棄について テフロンマットの廃棄時は、絶対に焼却しないでください。テフロンマットの熱分解ガスは有害なので、吸わないでください。（ヒートペンの温度では溶けません） ６．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |