| ヒートペン用 限定品 オプション G501 100mm円テンプレートＡ改 （SP0007A 、1mmステップ) ## 取扱説明書 |  |  | ２．使用方法 (1) テンプレートの位置決め方法 位置決めには位置出しピンが必要です。 プラバンに基準穴を開けて位置出しピンを嵌める方法と、位置出しピンを直接ガラス板等に両面テープ等で固定する方法があります。 補助基準穴２つのみを使って円カットすることも出来ますが、リブ部分が切れずに残るため、カッターなどでカットする必要があります。 |
| --- | --- | --- | --- |
| メモ 補助基準穴（φ2.0） センター基準穴（φ2.0） 補強リブ サイズ（直径） ビーム プラバン 基準穴を開ける 完成 ガラス板 位置出しピン（大） 外す時は上から押す プラバン 注意 2010.08.26 基準穴を開ける時は、ビットの先端で軽く穴を開けてからピンバイスを使うと、穴あけ作業が楽です。 センター基準穴があれば、補助基準穴は無くても切り抜き作業には支障ありません。 ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、使用してください。ヒートペンの基本的な使い方については、製品に付属の取扱説明書をお読みください。 １．特長 ヒートペンのオプションビット「ピンポイント・プロ」を使って、最大直径100mmまで、1mm刻みでプラバンを円形にカットすることができます。（１回の作業で１／３周ずつカット） カット作業には、別売りの位置出しピン（φ2.0大小２本組）と、プラバンの下に当てるガラス板が必要です。 位置出しピンにより中心をプラバンに固定することで、幅1mmのリングも正確にカットすることが出来ます。 板厚が0.5mmまでのプラバンのカットでは、奇麗な切断面が得られます。板厚が1mm以上では、切断面にテーパーが付くので、切断後にヤスリ等で仕上げます。 ビーム幅が細いため、長いビーム部分では力が入ると押された方向に逃げやすく、厚い プラバンのカットには向きません。厚いプラバンを使う場合は、タイプＢの円テンプレートが向いています。 円ゲージの溝幅は、呼び径よりも0.3mm大きくなっています。厚さ0.3mmのプラバンをカットした時に、呼び径のサイズでカットできます。（カットするプラバンの厚みが増すほど誤差が増えます） 【仕様】 サイズ：直径41mm～100mm（1mmステップ）、 直径20、20.5、21、23、25、27、29、31、33、35、37、39（mm） 有効円弧角度：90度以上120度未満、基準穴直径2mm、補助基準穴半径54mm 四隅補助ゲージ部（改版以後）：直径10、12、14、16、20、22、24、26（mm、半円） |  |  | (２) 切り抜き作業 センター基準穴に位置出しピン（大）を嵌めます。 作業中は、必ずプラバンの下にガラス板を当て密着させてください。プラバンとガラス板の間に隙間があると、裏面にバリができ、奇麗に切断出来ません。 ビットの先端をゲージの端面に付け、そのまま先端がガラス板に当たるまで差し込みます。そこからゆっくりとゲージの端面に沿ってビットを動かします。 長いビームは押されて曲がり易いので、力を極力加減してください。 １／4周毎のカットになるので、テンプレートを回しながら４回に分けて作業します。 ヒートペンは通常、垂直に持って作業しますが、ビットの先端は２２度（片側１１度）の角度が付いていますので、切断面は垂直にはなりません。切断面を垂直に近づけたい場合は、ビットを１０度くらい外側（穴側を使用する場合は内側）に傾けると改善します。 ３．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |
| ヒートペン用 限定品 オプション G501 100mm円テンプレートＡ改 （SP0007A 、1mmステップ) ## 取扱説明書 |  |  | ２．使用方法 (1) テンプレートの位置決め方法 位置決めには位置出しピンが必要です。 プラバンに基準穴を開けて位置出しピンを嵌める方法と、位置出しピンを直接ガラス板等に両面テープ等で固定する方法があります。 補助基準穴２つのみを使って円カットすることも出来ますが、リブ部分が切れずに残るため、カッターなどでカットする必要があります。 |
| メモ 補助基準穴（φ2.0） センター基準穴（φ2.0） 補強リブ サイズ（直径） ビーム プラバン 基準穴を開ける 完成 ガラス板 位置出しピン（大） 外す時は上から押す プラバン 注意 2010.08.26 基準穴を開ける時は、ビットの先端で軽く穴を開けてからピンバイスを使うと、穴あけ作業が楽です。 センター基準穴があれば、補助基準穴は無くても切り抜き作業には支障ありません。 ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、使用してください。ヒートペンの基本的な使い方については、製品に付属の取扱説明書をお読みください。 １．特長 ヒートペンのオプションビット「ピンポイント・プロ」を使って、最大直径100mmまで、1mm刻みでプラバンを円形にカットすることができます。（１回の作業で１／３周ずつカット） カット作業には、別売りの位置出しピン（φ2.0大小２本組）と、プラバンの下に当てるガラス板が必要です。 位置出しピンによりセンター位置が決まるので、幅1mmのリングも正確にカットすることが出来ます。 板厚が0.5mmまでのプラバンのカットでは、奇麗な切断面が得られます。板厚が1mm以上では、切断面にテーパーが付くので、切断後にヤスリ等で仕上げます。 ビーム幅が細いため、長いビーム部分では力が入ると押された方向に逃げやすく、厚い プラバンのカットには向きません。厚いプラバンを使う場合は、タイプＢの円テンプレートが向いています。 円ゲージの溝幅は、呼び径よりも0.3mm大きくなっています。厚さ0.3mmのプラバンをカットした時に、呼び径のサイズでカットできます。（カットするプラバンの厚みが増すほど誤差が増えます） 【仕様】 サイズ：直径41mm～100mm（1mmステップ）、 直径20、20.5、21、23、25、27、29、31、33、35、37、39（mm） 有効円弧角度：90度以上120度未満、基準穴直径2mm、補助基準穴半径54mm 四隅補助ゲージ部（改版以後）：直径10、12、14、16、20、22、24、26（mm、半円） |  |  | (２) 切り抜き作業 センター基準穴に位置出しピン（大）を嵌めます。 作業中は、必ずプラバンの下にガラス板を当て密着させてください。プラバンとガラス板の間に隙間があると、裏面にバリができ、奇麗に切断出来ません。 ビットの先端をゲージの端面に付け、そのまま先端がガラス板に当たるまで差し込みます。そこからゆっくりとゲージの端面に沿ってビットを動かします。 長いビームは押されて曲がり易いので、力を極力加減してください。 １／4周毎のカットになるので、テンプレートを回しながら４回に分けて作業します。 ヒートペンは通常、垂直に持って作業しますが、ビットの先端は２２度（片側１１度）の角度が付いていますので、切断面は垂直にはなりません。切断面を垂直に近づけたい場合は、ビットを１０度くらい外側（穴側を使用する場合は内側）に傾けると改善します。 ３．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |