| ヒートペン用 限定品 オプション G502 100mm円テンプレートＢ （SP0007B 、2mmステップ) ## 取扱説明書 |  |  | ２．円形カットでの使用方法 (1) テンプレートの位置決め方法 プラバンに基準穴を開けて位置出しピンを嵌める方法と、位置出しピンを直接ガラス板等に両面テープ等で固定する方法があります。外周の補助基準穴２つのみを使って円カットすることも出来ます。 基準穴を開ける時は、ビットの先端で軽く穴を開けてからピンバイスを使うと、穴あけ作業が楽です。 センター基準穴があれば、補助基準穴は無くても切り抜き作業には支障ありません。 |
| --- | --- | --- | --- |
| メモ プラバン 基準穴を開ける ガラス板 位置出しピン（大） 外す時は上から押す プラバン 位置出しピン（小） 2008.12.20 (２) 切り抜き作業 センター基準穴に位置出しピン（大）を嵌めます。 作業中は、必ずプラバンの下にガラス板を当て密着させてください。プラバンとガラス板の間に隙間があると、裏面にバリができ、奇麗に切断出来ません。 補助基準穴（φ2.0） センター基準穴（φ2.0） サイズ（直径） ビーム 方位分割盤（φ1.0） 方位分割盤基準穴（φ1.0） １ポイント方位分割穴（φ1.0） ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、使用してください。ヒートペンの基本的な使い方については、製品に付属の取扱説明書をお読みください。 １．特長 ヒートペンのオプションビット「ピンポイント・プロ」を使って、最大直径100mmまで、2mm刻みでプラバンを円形にカットすることができます。（１回の作業で１／３周ずつカット） ビーム上と、外枠に方位分割盤（直径1mmの穴）が付いていますので、多角形などの図形を切り抜く時の位置出しに便利です。 円カット作業には、別売りの位置出しピン（φ2.0大小２本組）と、プラバンの下に当てるガラス板が必要です。 ビーム幅が広いので、タイプＡに比べ厚いプラバンのカットに向いています。板厚が0.5mmまでのプラバンのカットでは、奇麗な切断面が得られますが、板厚が1mm以上では切断面に必ずテーパーが付くので、一段大きめに切断後、ヤスリ等で仕上げます。 円ゲージの溝幅は、呼び径よりも0.3mm大 きくなっています。厚さ0.3mmのプラバンをカットした時に、呼び径のサイズでカットできます。（カットするプラバンの厚みが増すほど誤差が増えます） 【円テンプレート部仕様】 サイズ：直径42mm～100mm（2mmステップ）、 直径21、23、25、27、29、31、33、35、37、39（mm） 有効円弧角度：90度以上120度未満、基準穴直径2mm、補助基準穴半径54mm 【方位分割盤部仕様】 分割数：1/48、1/64、1/72（R13～R51.5、範囲90度）、 1/20（R7、全周）、1/22（R9、全周）、1/5、1/7、1/9、1/10、1/11、1/13、1/14、1/15、1/17、1/19、1/20、1/21、1/22、1/23、1/25、1/26（R57、１ポイント） |  |  | ビットの先端をゲージの端面に付け、そのまま先端がガラス板に当たるまで差し込みます。そこからゆっくりとゲージの端面に沿ってビットを動かします。 １／4周毎のカットになるので、テンプレートを回しながら４回に分けて作業します。 ヒートペンは通常、垂直に持って作業しますが、ビットの先端は２２度（片側１１度）の角度が付いていますので、切断面は垂直にはなりません。切断面を垂直に近づけたい場合は、ビットを１０度くらい外側（穴側を使用する場合は内側）に傾けると改善します。 ３．方位分割盤の使用方法 1/48、1/64、1/72（90度）、1/20、1/22（全周）の場合は、位置出しピン（φ２、２本）にてセンター基準穴と補助基準穴１つを固定してから作業します。 外枠の１ポイント（1/5～1/26）の場合は、センター基準穴の位置出しピンの他、必要に応じてφ１の位置出しピン（別売り）を使うと順送り作業での精度が上がります。 ４．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |
| ヒートペン用 限定品 オプション G502 100mm円テンプレートＢ （SP0007B 、2mmステップ) ## 取扱説明書 |  |  | ２．円形カットでの使用方法 (1) テンプレートの位置決め方法 プラバンに基準穴を開けて位置出しピンを嵌める方法と、位置出しピンを直接ガラス板等に両面テープ等で固定する方法があります。外周の補助基準穴２つのみを使って円カットすることも出来ます。 基準穴を開ける時は、ビットの先端で軽く穴を開けてからピンバイスを使うと、穴あけ作業が楽です。 センター基準穴があれば、補助基準穴は無くても切り抜き作業には支障ありません。 |
| メモ プラバン 基準穴を開ける ガラス板 位置出しピン（大） 外す時は上から押す プラバン 位置出しピン（小） 2008.12.20 (２) 切り抜き作業 センター基準穴に位置出しピン（大）を嵌めます。 作業中は、必ずプラバンの下にガラス板を当て密着させてください。プラバンとガラス板の間に隙間があると、裏面にバリができ、奇麗に切断出来ません。 補助基準穴（φ2.0） センター基準穴（φ2.0） サイズ（直径） ビーム 方位分割盤（φ1.0） 方位分割盤基準穴（φ1.0） １ポイント方位分割穴（φ1.0） ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、使用してください。ヒートペンの基本的な使い方については、製品に付属の取扱説明書をお読みください。 １．特長 ヒートペンのオプションビット「ピンポイント・プロ」を使って、最大直径100mmまで、2mm刻みでプラバンを円形にカットすることができます。（１回の作業で１／３周ずつカット） ビーム上と、外枠に方位分割盤（直径1mmの穴）が付いていますので、多角形などの図形を切り抜く時の位置出しに便利です。 円カット作業には、別売りの位置出しピン（φ2.0大小２本組）と、プラバンの下に当てるガラス板が必要です。 ビーム幅が広いので、タイプＡに比べ厚いプラバンのカットに向いています。板厚が0.5mmまでのプラバンのカットでは、奇麗な切断面が得られますが、板厚が1mm以上では切断面に必ずテーパーが付くので、一段大きめに切断後、ヤスリ等で仕上げます。 円ゲージの溝幅は、呼び径よりも0.3mm大 きくなっています。厚さ0.3mmのプラバンをカットした時に、呼び径のサイズでカットできます。（カットするプラバンの厚みが増すほど誤差が増えます） 【円テンプレート部仕様】 サイズ：直径42mm～100mm（2mmステップ）、 直径21、23、25、27、29、31、33、35、37、39（mm） 有効円弧角度：90度以上120度未満、基準穴直径2mm、補助基準穴半径54mm 【方位分割盤部仕様】 分割数：1/48、1/64、1/72（R13～R51.5、範囲90度）、 1/20（R7、全周）、1/22（R9、全周）、1/5、1/7、1/9、1/10、1/11、1/13、1/14、1/15、1/17、1/19、1/20、1/21、1/22、1/23、1/25、1/26（R57、１ポイント） |  |  | ビットの先端をゲージの端面に付け、そのまま先端がガラス板に当たるまで差し込みます。そこからゆっくりとゲージの端面に沿ってビットを動かします。 １／4周毎のカットになるので、テンプレートを回しながら４回に分けて作業します。 ヒートペンは通常、垂直に持って作業しますが、ビットの先端は２２度（片側１１度）の角度が付いていますので、切断面は垂直にはなりません。切断面を垂直に近づけたい場合は、ビットを１０度くらい外側（穴側を使用する場合は内側）に傾けると改善します。 ３．方位分割盤の使用方法 1/48、1/64、1/72（90度）、1/20、1/22（全周）の場合は、位置出しピン（φ２、２本）にてセンター基準穴と補助基準穴１つを固定してから作業します。 外枠の１ポイント（1/5～1/26）の場合は、センター基準穴の位置出しピンの他、必要に応じてφ１の位置出しピン（別売り）を使うと順送り作業での精度が上がります。 ４．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |