| G503 G504 G505 ヒートペン用 限定品 オプション G503～505 円テンプレート (SP0007C～E、各サイズ) ## 取扱説明書 |  |  | ２．使用方法 (1) テンプレートの位置決め方法 穴あけ位置が決まっている場合は、素材に対角線を引いて窓穴でセンターを合わせる方法と、基準穴を開けて位置出しピンを嵌める方法があります。 穴あけ位置が決まっていない場合は、直径10mm以下であればテンプレートを指で押さえるだけでもＯＫですが、15mm以上では途中でずれる可能性が高いので、マスキングテープなどを使ってしっかり固定します。 |
| --- | --- | --- | --- |
| メモ 共通基準穴（φ1.0、G503は2.0） 対角線合わせ用窓穴 個別固定用穴 (φ1.0) 円ゲージ穴 （オフセット0.15mm） サイズ プラバン 対角線に合わせる 基準穴で合わせる 完成 ガラス板 位置出しピン 外す時は 上から押すこと １０度傾ける 2008.11.11 【基準穴と位置出しピンを使う】 基準穴と位置出しピンを使うメリットは、テンプレートの位置合わせが確実にできることです。これにより、幅の狭い同心円の切り抜きも、安定した作業ができます。 ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、使用してください。ヒートペンの基本的な使い方については、製品に付属の取扱説明書をお読みください。 １．特長 ヒートペンのオプションビット「ピンポイント・プロ」を使って、プラバンを円形にカットすることができます。（筋掘りも可能です） カット作業時には、プラバンの下に当てるガラス板が必要です。 板厚が0.5mmまでのプラバンのカットでは、奇麗な切断面が得られます。板厚が1mm以上では、切断面にテーパーが付くので、切断後にヤスリ等で仕上げます。 円ゲージ穴のサイズは、呼び径よりも0.3mm（半径で0.15mm）大きくなっています。厚さ0.3mmのプラバンをカットした時に、呼び径のサイズでカットできます。（プラバンの厚みが増すほど直径が小さくなります） それぞれに位置出しピン（別売り）を嵌める基準穴が付いていますので、幅1mmのリングも中心がずれること無く正確にカットすることが出来ます。位置出しピンは、1mmタイプと2mmタイプがあります。使用するテンプレートに合わせて選択してください。 【各タイプの仕様】 ●大型円テンプレート Ｇ５０３（SP0007C） 直径20mm～40mm、１２サイズ、基準穴直径2mm、基準穴スパン44mm/34mm ●中型円テンプレート Ｇ５０４（SP0007D） 直径10mm～20mm、２１サイズ、基準穴直径1mm、基準穴スパン23mm ●小型円テンプレート Ｇ５０５（SP0007E） 直径0.25mm～10mm、３０サイズ、基準穴直径1mm、基準穴スパン12mm |  |  | ビットの先端で軽く穴を開けてからピンバイスを使うと、穴あけ作業が楽です。 (２) 切り抜き作業 作業中は、必ずプラバンの下にガラス板を当て密着させてください。プラバンとガラス板の間に隙間があると、裏面にバリができ、奇麗に切断出来ません。 ビットの先端をゲージの端面に付け、そのまま先端がガラス板に当たるまで差し込みます。そこからゆっくりとゲージの端面に沿ってビットを動かします。 1mmまでのプラバンは、１周でカットできます。 ヒートペンは通常、垂直に持って作業しますが、ビットの先端は２２度（片側１１度）の角度が付いていますので、切断面は垂直にはなりません。切断面を垂直に近づけたい場合は、ビットを１０度くらい外側（穴側を使用する場合は内側）に傾けると改善します。 ３．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |
| G503 G504 G505 ヒートペン用 限定品 オプション G503～505 円テンプレート (SP0007C～E、各サイズ) ## 取扱説明書 |  |  | ２．使用方法 (1) テンプレートの位置決め方法 穴あけ位置が決まっている場合は、素材に対角線を引いて窓穴でセンターを合わせる方法と、基準穴を開けて位置出しピンを嵌める方法があります。 穴あけ位置が決まっていない場合は、直径10mm以下であればテンプレートを指で押さえるだけでもＯＫですが、15mm以上では途中でずれる可能性が高いので、マスキングテープなどを使ってしっかり固定します。 |
| メモ 共通基準穴（φ1.0、G503は2.0） 対角線合わせ用窓穴 個別固定用穴 (φ1.0) 円ゲージ穴 （オフセット0.15mm） サイズ プラバン 対角線に合わせる 基準穴で合わせる 完成 ガラス板 位置出しピン 外す時は 上から押すこと １０度傾ける 2008.11.11 【基準穴と位置出しピンを使う】 基準穴と位置出しピンを使うメリットは、テンプレートの位置合わせが確実にできることです。これにより、幅の狭い同心円の切り抜きも、安定した作業ができます。 ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、使用してください。ヒートペンの基本的な使い方については、製品に付属の取扱説明書をお読みください。 １．特長 ヒートペンのオプションビット「ピンポイント・プロ」を使って、プラバンを円形にカットすることができます。（筋掘りも可能です） カット作業時には、プラバンの下に当てるガラス板が必要です。 板厚が0.5mmまでのプラバンのカットでは、奇麗な切断面が得られます。板厚が1mm以上では、切断面にテーパーが付くので、切断後にヤスリ等で仕上げます。 円ゲージ穴のサイズは、呼び径よりも0.3mm（半径で0.15mm）大きくなっています。厚さ0.3mmのプラバンをカットした時に、呼び径のサイズでカットできます。（プラバンの厚みが増すほど直径が小さくなります） それぞれに位置出しピン（別売り）を嵌める基準穴が付いていますので、幅1mmのリングも中心がずれること無く正確にカットすることが出来ます。位置出しピンは、1mmタイプと2mmタイプがあります。使用するテンプレートに合わせて選択してください。 【各タイプの仕様】 ●大型円テンプレート Ｇ５０３（SP0007C） 直径20mm～40mm、１２サイズ、基準穴直径2mm、基準穴スパン44mm/34mm ●中型円テンプレート Ｇ５０４（SP0007D） 直径10mm～20mm、２１サイズ、基準穴直径1mm、基準穴スパン23mm ●小型円テンプレート Ｇ５０５（SP0007E） 直径0.25mm～10mm、３０サイズ、基準穴直径1mm、基準穴スパン12mm |  |  | ビットの先端で軽く穴を開けてからピンバイスを使うと、穴あけ作業が楽です。 (２) 切り抜き作業 作業中は、必ずプラバンの下にガラス板を当て密着させてください。プラバンとガラス板の間に隙間があると、裏面にバリができ、奇麗に切断出来ません。 ビットの先端をゲージの端面に付け、そのまま先端がガラス板に当たるまで差し込みます。そこからゆっくりとゲージの端面に沿ってビットを動かします。 1mmまでのプラバンは、１周でカットできます。 ヒートペンは通常、垂直に持って作業しますが、ビットの先端は２２度（片側１１度）の角度が付いていますので、切断面は垂直にはなりません。切断面を垂直に近づけたい場合は、ビットを１０度くらい外側（穴側を使用する場合は内側）に傾けると改善します。 ３．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |