| ヒートペン用 限定品 オプション G507 六角テンプレート (SP0012D/G) ## 取扱説明書 |  |  | ２．使用方法 (1) テンプレートの位置決め方法 穴あけ位置が決まっている場合は、素材に中心線を引いてセンターを合わせます。 テンプレートの固定は、小さい六角を１つだけ切り抜く場合は、手で押さえるだけでも問題ありませんが、大型になるにつれ、作業途中でずれる可能性が増えるので、マスキングテープなどを使って固定したり、基準穴を開け |
| --- | --- | --- | --- |
| メモ プラバン 下書きの中心線に合わせる 位置出しピン用の 穴をあける 完成 ガラス板 位置出しピン 外す時は上から押すこと １０度傾ける 共通基準穴（φ1.0） 対辺センター合わせ穴 (φ1.0) 六角ゲージ穴 （オフセット0.15mm） 対辺サイズ 2009.06.19 て位置出しピンを嵌める方法があります。 【基準穴と位置出しピンを使う】 基準穴と位置出しピンを使うメリットは、テンプレートの位置合わせが確実にできることです。これにより、幅の狭い枠形状の切り抜きでも、安定して作業ができます。 六角対辺サイズ（mm）; 基準穴直径; 基準穴スパン; 備考. 0.75、1、1.2、1.5、2、2.5、3、3.5、4; 1mm; 14mm; 集合パターン. 5、6、7、8、9、10※; 1mm; 14mm. 11､12､13､14､15､16､17､18､19､20; 1mm; 24mm. 3.5、4.5、5.5、6.5、7.5; 基準穴、対辺センター穴なし. 0.75、1、1.2、1.5 （頂点強調パターン）; 個別の対辺センター穴のみ. ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、使用してください。ヒートペンの基本的な使い方については、製品に付属の取扱説明書をお読みください。 １．特長 ヒートペンのオプションビット「ピンポイント・プロ」を使って、プラバンを六角形にカットすることができます。（筋掘りも可能です） カット作業時には、プラバンの下に当てるガラス板が必要です。 板厚が0.5mmまでのプラバンのカットでは、奇麗な切断面が得られます。板厚が1mm以上では、切断面にテーパーが付くので、切断後にヤスリ等で仕上げます。 六角ゲージ穴のサイズは、対辺サイズよりも0.3mm（片側で0.15mm）大きくなっています。厚さ0.3mmのプラバンをカットした時に、呼び径のサイズでカットできます。（プラバンの厚みが増すほどサイズが小さくなります） それぞれに位置出しピン（別売り）を嵌める基準穴が付いていますので、1mm幅の細い枠状でも中心がずれること無く正確にカットす ることが出来ます。位置出しピンは、1mmタイプを使用してください。 【仕様詳細】 ※10mmのみ基準穴スパンは14mmと24mmの両方が使えます。 |  |  | ビットの先端で軽く穴を開けてからピンバイスを使うと、穴あけ作業が楽です。 (２) 切り抜き作業 作業中は、必ずプラバンの下にガラス板を当て密着させてください。プラバンとガラス板の間に隙間があると、裏面にバリができ、奇麗に切断出来ません。 ビットの先端をゲージの端面に付け、そのまま先端がガラス板に当たるまで差し込みます。そこからゆっくりとゲージの端面に沿ってビットを動かします。 1mmまでのプラバンは、１周でカットできます。 ヒートペンは通常、垂直に持って作業しますが、ビットの先端は２２度（片側１１度）の角度が付いていますので、切断面は垂直にはなりません。切断面を垂直に近づけたい場合は、ビットを１０度くらい外側（穴側を使用する場合は内側）に傾けると改善します。 ３．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |
| ヒートペン用 限定品 オプション G507 六角テンプレート (SP0012D/G) ## 取扱説明書 |  |  | ２．使用方法 (1) テンプレートの位置決め方法 穴あけ位置が決まっている場合は、素材に中心線を引いてセンターを合わせます。 テンプレートの固定は、小さい六角を１つだけ切り抜く場合は、手で押さえるだけでも問題ありませんが、大型になるにつれ、作業途中でずれる可能性が増えるので、マスキングテープなどを使って固定したり、基準穴を開け |
| メモ プラバン 下書きの中心線に合わせる 位置出しピン用の 穴をあける 完成 ガラス板 位置出しピン 外す時は上から押すこと １０度傾ける 共通基準穴（φ1.0） 対辺センター合わせ穴 (φ1.0) 六角ゲージ穴 （オフセット0.15mm） 対辺サイズ 2009.06.19 て位置出しピンを嵌める方法があります。 【基準穴と位置出しピンを使う】 基準穴と位置出しピンを使うメリットは、テンプレートの位置合わせが確実にできることです。これにより、幅の狭い枠形状の切り抜きでも、安定して作業ができます。 六角対辺サイズ（mm）; 基準穴直径; 基準穴スパン; 備考. 0.75、1、1.2、1.5、2、2.5、3、3.5、4; 1mm; 14mm; 集合パターン. 5、6、7、8、9、10※; 1mm; 14mm. 11､12､13､14､15､16､17､18､19､20; 1mm; 24mm. 3.5、4.5、5.5、6.5、7.5; 基準穴、対辺センター穴なし. 0.75、1、1.2、1.5 （頂点強調パターン）; 個別の対辺センター穴のみ. ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、使用してください。ヒートペンの基本的な使い方については、製品に付属の取扱説明書をお読みください。 １．特長 ヒートペンのオプションビット「ピンポイント・プロ」を使って、プラバンを六角形にカットすることができます。（筋掘りも可能です） カット作業時には、プラバンの下に当てるガラス板が必要です。 板厚が0.5mmまでのプラバンのカットでは、奇麗な切断面が得られます。板厚が1mm以上では、切断面にテーパーが付くので、切断後にヤスリ等で仕上げます。 六角ゲージ穴のサイズは、対辺サイズよりも0.3mm（片側で0.15mm）大きくなっています。厚さ0.3mmのプラバンをカットした時に、呼び径のサイズでカットできます。（プラバンの厚みが増すほどサイズが小さくなります） それぞれに位置出しピン（別売り）を嵌める基準穴が付いていますので、1mm幅の細い枠状でも中心がずれること無く正確にカットす ることが出来ます。位置出しピンは、1mmタイプを使用してください。 【仕様詳細】 ※10mmのみ基準穴スパンは14mmと24mmの両方が使えます。 |  |  | ビットの先端で軽く穴を開けてからピンバイスを使うと、穴あけ作業が楽です。 (２) 切り抜き作業 作業中は、必ずプラバンの下にガラス板を当て密着させてください。プラバンとガラス板の間に隙間があると、裏面にバリができ、奇麗に切断出来ません。 ビットの先端をゲージの端面に付け、そのまま先端がガラス板に当たるまで差し込みます。そこからゆっくりとゲージの端面に沿ってビットを動かします。 1mmまでのプラバンは、１周でカットできます。 ヒートペンは通常、垂直に持って作業しますが、ビットの先端は２２度（片側１１度）の角度が付いていますので、切断面は垂直にはなりません。切断面を垂直に近づけたい場合は、ビットを１０度くらい外側（穴側を使用する場合は内側）に傾けると改善します。 ３．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |