| G562 ヒートペン用 限定品 オプション G56x SP0013Q フィギュアベース テンプレート (SP0013P/Q/R/S) ## 取扱説明書 |  |  | ③ HP-B109「ピンポイント・プロ」を装着したヒートペンを使って、各面を切り抜きます。 切り抜き作業は、なるべく作業を途中で区切らずに一筆書きの要領でで行うと、きれいに分離ができます。 ヒートペンが傾かないように作業します。 ④ 切り抜きが一周したら、テンプレートとプラバンを分離します。この時、固定穴が引っかかっている状態で無理に引き剥がすとテンプレートが変形します。固定穴に1.5mmのビッ |
| --- | --- | --- | --- |
| メモ 固定穴(φ2.0) 面No. 型穴 HP-B109 彫刻刀 フィギュアベース（素体）完成 プラバン ③ ⑤ ⑥ ④ B201 ⑦ 2009.11.05 トベース（B201）を当てると、簡単に外れます。 ⑤ カットラインに沿って、返り（盛り上がり）が残っていますので、これを彫刻刀で切り落とします。 φ1.5 ビットベース ① ② 抜く面 0.5mmプラバン ガラス板 ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、使用してください。ヒートペンの基本的な使い方については、製品に付属の取扱説明書をお読みください。 １．特長 ヒートペンのオプションビット「ピンポイント・プロ」を使って、板厚0.5mmのプラバンからミニスケールのフィギュアをカットすることができます。 カット作業時には、プラバンの下に当てるガラス板が必要です。また、固定穴を使ってテンプレートをプラバンに固定する際には、直径1.5mmのビットベース（B201、一部セットには添付されています）を使用します。効率的に作業するには、ヒートペン本体が２セット必要です。 １体のフィギュアは、４～６面に分割され、切り抜いた面を順に接着すると、立体的なフィギュアとなります。作業時間は、組み立てまで含めて１体当り２０分程度です。 組立後は、自作ビット用φ1mmビットベースをウェルダーの形状に加工したビットを使って表面の細かい加工やポーズ変更を行います。表面仕上げには、削り用のモデリングナイフを使います。 ２．使用方法 ① ガラス板の上に材料の0.5mmプラバンを置き、テンプレートの抜く面と固定穴の位置を合わせます。 ② 直径1.5mmのビットベースを装着したヒートペンを使って、固定穴２個所に突き刺して、プラバンを盛り上がらせ、テンプレートがずれないように固定します。(手足を含まない小さなパーツは、固定穴を使わずに手で押さえるだけでも十分です。) |  |  | 作業前にパーツがベースのプラバンから外れてしまった場合は、再度嵌め込んで作業します。 上下に重なるパーツが当たる部分は、なるべく奇麗に削り落とします。 ⑥ 先の細いピンセットや彫刻刀の刃先を使ってパーツをプラバンから分離します。 ⑦ 切り抜いたパーツをスチロール用接着剤を使って貼り合わせます。 貼り合わせ位置は、テンプレート上の型穴の上下位置と同じになるように合わせます。φ2mmの位置出しピン（別売り）を使って、抜き殻のプラバンに組み立て中のパーツを嵌め、上からテンプレートをピンに通すと正確なガイドになります。 パーツの切断面には、テーパーが付いていますので、貼り合わせる面が奇麗に繋がる向きに接着します。 溶剤が完全に抜けないまま整形・ポーズ替え作業を行うと、気泡が発生して素材が荒れるので、十分に乾燥してから次の作業をしましょう。 ３．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |
| G562 ヒートペン用 限定品 オプション G56x SP0013Q フィギュアベース テンプレート (SP0013P/Q/R/S) ## 取扱説明書 |  |  | ③ HP-B109「ピンポイント・プロ」を装着したヒートペンを使って、各面を切り抜きます。 切り抜き作業は、なるべく作業を途中で区切らずに一筆書きの要領で行うと、きれいに分離ができます。 ヒートペンが傾かないように作業します。 ④ 切り抜きが一周したら、テンプレートとプラバンを分離します。この時、固定穴が引っかかっている状態で無理に引き剥がすとテンプレートが変形します。固定穴に1.5mmのビッ |
| メモ 固定穴(φ2.0) 面No. 型穴 HP-B109 彫刻刀 フィギュアベース（素体）完成 プラバン ③ ⑤ ⑥ ④ B201 ⑦ 2009.11.05 トベース（B201）を当てると、簡単に外れます。 ⑤ カットラインに沿って、返り（盛り上がり）が残っていますので、これを彫刻刀で切り落とします。 φ1.5 ビットベース ① ② 抜く面 0.5mmプラバン ガラス板 ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、使用してください。ヒートペンの基本的な使い方については、製品に付属の取扱説明書をお読みください。 １．特長 ヒートペンのオプションビット「ピンポイント・プロ」を使って、板厚0.5mmのプラバンからミニスケールのフィギュアをカットすることができます。 カット作業時には、プラバンの下に当てるガラス板が必要です。また、固定穴を使ってテンプレートをプラバンに固定する際には、直径1.5mmのビットベース（B201、一部セットには添付されています）を使用します。効率的に作業するには、ヒートペン本体が２セット必要です。 １体のフィギュアは、４～６面に分割され、切り抜いた面を順に接着すると、立体的なフィギュアとなります。作業時間は、組み立てまで含めて１体当り２０分程度です。 組立後は、自作ビット用φ1mmビットベースをウェルダーの形状に加工したビットを使って表面の細かい加工やポーズ変更を行います。表面仕上げには、削り用のモデリングナイフを使います。 ２．使用方法 ① ガラス板の上に材料の0.5mmプラバンを置き、テンプレートの抜く面と固定穴の位置を合わせます。 ② 直径1.5mmのビットベースを装着したヒートペンを使って、固定穴２個所に突き刺して、プラバンを盛り上がらせ、テンプレートがずれないように固定します。(手足を含まない小さなパーツは、固定穴を使わずに手で押さえるだけでも十分です。) |  |  | 作業前にパーツがベースのプラバンから外れてしまった場合は、再度嵌め込んで作業します。 上下に重なるパーツが当たる部分は、なるべく奇麗に削り落とします。 ⑥ 先の細いピンセットや彫刻刀の刃先を使ってパーツをプラバンから分離します。 ⑦ 切り抜いたパーツをスチロール用接着剤を使って貼り合わせます。 貼り合わせ位置は、テンプレート上の型穴の上下位置と同じになるように合わせます。φ2mmの位置出しピン（別売り）を使って、抜き殻のプラバンに組み立て中のパーツを嵌め、上からテンプレートをピンに通すと正確なガイドになります。 パーツの切断面には、テーパーが付いていますので、貼り合わせる面が奇麗に繋がる向きに接着します。 溶剤が完全に抜けないまま整形・ポーズ替え作業を行うと、気泡が発生して素材が荒れるので、十分に乾燥してから次の作業をしましょう。 ３．限定品の企画について ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー E-Mail：HGC00477@nifty.ne.jp |