| ヒートペン用 限定品 オプション G603 曲線定規 (SP0015A～R) （Ｒ２０～Ｒ６００、１６ピース） ## 取扱説明書 |  |  | ２．使用方法 ① ピースをフレームから外す ブリッジ（接続）部分には、折り目が入っていますので、ラジオペンチなどでフレーム側を押さえて、ピース部分を指で揉んで上下に細かく１０回程度曲げると、きれいに折れて分離します。 ② 加工物にゲージを貼る 合わせたいラインに一番近い曲率半径のゲージを選び、加工物にゲージを固定します。作業中に動いたり剥がれたりしな いように、幅が広めのマスキングテープ等でゲージの両端まで押さえ込むようにしっかり固定します。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【ピースの外し方】 一気に曲げずに 上下に細かく曲げる パネルライン 覗き穴 曲線半径サイズ リベットゲージ用 φ0.7、ピッチ1.0穴 幅広めのマスキングテープで ゲージの両サイドまでしっかり固定 【ゲージの固定作業】 メモ メモ ご注意 2014.01.29 ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、使用してください。ヒートペンの基本的な使い方については、製品に付属の取扱説明書をお読みください。 １．特長 Ｒ２０からＲ６００までの１６種類の曲率半径の曲線ゲージを、独立した長さ５０ｍｍのコンパクトサイズにまとめました。 航空機プラモデルの筋掘りやリベット打ちのガイドに最適です。 立体物の曲面Ｒの測定や、作品の加工途中のＲの確認など、測定用としても利用出来ます。 Ｒ２０以上から直線まで、ほとんど抜けが無く曲線に合わせる事が可能です。 内Ｒと外Ｒが同じ曲率半径になっていますので、取り回しが容易です。 リベット用のガイド穴は、直径０．７ｍｍ、ピッチ１．０ｍｍで統一しています。ニードル状ツールの他、沈頭リベットビットや丸頭リベットビット（０．４ｍｍ以下）が使用可能です。 仕様 全１６ピースセット ・曲線ゲージ部の曲率半径(mm)： 20、25、30、35、40、45、50、60、70、85、100、120、150、200、300、600（全１６種） ・リベット用のガイド穴： 直径0.7mm、ピッチ：1.0mm、端面より穴中心までの距離0.6mm ・ゲージサイズ： ゲージ部長さ：50mm（一部50mm未満）、幅：10mm（中心部）、厚さ：0.1mm ・その他： 製品外枠部に直線リベットガイド穴付き |  |  | リベット打ち作業の場合は、ツール先端の直径がガイド穴のサイズに対して遊びがあるので、通常はツールの先端を端面側に当てながら作業をします。 微妙にカーブが合わない場合は、ゲージの使用しない側のカーブの下に詰め物をして片側を浮かせると、曲率半径を微調整することが出来ます。 リベット打ち作業で使用する場合は、ゲージの裏面に厚手のテープを貼って少し浮かせると、リベット打ち作業がやり易くなります。 曲面に巻く形で使用後、反りが残る事があります。使用後は丁寧に反りを修正してください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー URL：http://brain.world.coocan.jp/ |
| ヒートペン用 限定品 オプション G603 曲線定規 (SP0015A～R) （Ｒ２０～Ｒ６００、１６ピース） ## 取扱説明書 |  |  | ２．使用方法 ① ピースをフレームから外す ブリッジ（接続）部分には、折り目が入っていますので、ラジオペンチなどでフレーム側を押さえて、ピース部分を指で揉んで上下に細かく１０回程度曲げると、きれいに折れて分離します。 ② 加工物にゲージを貼る 合わせたいラインに一番近い曲率半径のゲージを選び、加工物にゲージを固定します。作業中に動いたり剥がれたりしな いように、幅が広めのマスキングテープ等でゲージの両端まで押さえ込むようにしっかり固定します。 |
| 【ピースの外し方】 一気に曲げずに 上下に細かく曲げる パネルライン 覗き穴 曲線半径サイズ リベットゲージ用 φ0.7、ピッチ1.0穴 幅広めのマスキングテープで ゲージの両サイドまでしっかり固定 【ゲージの固定作業】 メモ メモ ご注意 2014.01.29 ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、使用してください。ヒートペンの基本的な使い方については、製品に付属の取扱説明書をお読みください。 １．特長 Ｒ２０からＲ６００までの１６種類の曲率半径の曲線ゲージを、独立した長さ５０ｍｍのコンパクトサイズにまとめました。 航空機プラモデルの筋掘りやリベット打ちのガイドに最適です。 立体物の曲面Ｒの測定や、作品の加工途中のＲの確認など、測定用としても利用出来ます。 Ｒ２０以上から直線まで、ほとんど抜けが無く曲線に合わせる事が可能です。 内Ｒと外Ｒが同じ曲率半径になっていますので、取り回しが容易です。 リベット用のガイド穴は、直径０．７ｍｍ、ピッチ１．０ｍｍで統一しています。ニードル状ツールの他、沈頭リベットビットや丸頭リベットビット（０．４ｍｍ以下）が使用可能です。 仕様 全１６ピースセット ・曲線ゲージ部の曲率半径(mm)： 20、25、30、35、40、45、50、60、70、85、100、120、150、200、300、600（全１６種） ・リベット用のガイド穴： 直径0.7mm、ピッチ：1.0mm、端面より穴中心までの距離0.6mm ・ゲージサイズ： ゲージ部長さ：50mm（一部50mm未満）、幅：10mm（中心部）、厚さ：0.1mm ・その他： 製品外枠部に直線リベットガイド穴付き |  |  | リベット打ち作業の場合は、ツール先端の直径がガイド穴のサイズに対して遊びがあるので、通常はツールの先端を端面側に当てながら作業をします。 微妙にカーブが合わない場合は、ゲージの使用しない側のカーブの下に詰め物をして片側を浮かせると、曲率半径を微調整することが出来ます。 リベット打ち作業で使用する場合は、ゲージの裏面に厚手のテープを貼って少し浮かせると、リベット打ち作業がやり易くなります。 曲面に巻く形で使用後、反りが残る事があります。使用後は丁寧に反りを修正してください。 |
|  |  |  | ■造形用ツールの企画・製作・販売 ブレイン・ファクトリー URL：http://brain.world.coocan.jp/ |